食品接触用纸及纸制品产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于泉州台商投资区食品接触用纸及纸制品产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品分类

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 8 | 803 | 803.1、803.2 |
| 分类名称 | 食品相关产品 | 纸材质食品相关产品 | 食品包装用纸和纸板材料、食品接触用纸容器 |

2.2产品种类

本细则涉及产品种类：包括纸杯、纸碗、纸餐盒、食品接触用纸和纸板材料及制品等。

3企业产品生产规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB/T 27591-2011 纸碗

GB/T 27590-2011 纸杯（含第1号修改单）（仅限2023年2月1日之前生产的产品）

GB/T 27590-2022 纸杯

GB/T 27589-2011 纸餐盒

GB/T 36787-2018 纸浆模塑餐具

QB/T 4763-2014 纸浆模塑餐具（仅限2022年1月1日之前生产的产品）

QB/T 1014-2010 食品包装用纸

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2抽样基数

同一批号的产品抽样基数满足抽样数量即可。

5.3抽样方法及数量

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。每家被抽查企业抽取样品原则上不超过2批次。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

各类产品抽样数量见下表2。

表2 抽样数量表

| 序号 | 产品种类 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用纸包装、容器产品 | 食品接触用纸和纸板材料 | 12m2 | 8m2 | 4m2 |
|  |  | 纸餐盒、纸碗、纸杯等纸容器 | 100只/个 | 80只/个 | 20只/个 |

5.4样品处置

应当对检验样品和备用样品分别签封，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。抽取样品后，由抽样人员签封。封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品运送时应防止剧烈碰撞损坏样品。

5.5抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。5.6 样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

5.7抽样注意事项

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认受检单位不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

6检验要求

6.1检验项目及检测方法

产品检验依据及检测方法见下表。

表3 食品接触用纸及纸制品检验项目及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 4 | 甲醛 | -GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 5 | 荧光性物质 | -GB 4806.8—2022 GB 31604.47—2023 |
| 6 | 总迁移量a | GB 31604.8-2021 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量b | GB 31604.2-2016 |
| 8 | 重金属（以Pb计）c | GB 31604.9-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 附录B |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 附录C |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 4.4 GB 4789.15-2016 |
| 12 | 感官指标 | GB/T 27590-2011 5.2 GB/T 27590-2022 6.2 |
| 13 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 5.4.2 GB/T 27590-2022 6.4.2 |
| 14 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 15 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |

表4 圆柱形复合圆罐检验项目及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求/感官 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 总迁移量a | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计）a | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
| 6 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
| 7 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 8 | 端盖脱离力 | GB/T 10440—2008 |
| 9 | 轴向压溃力 | GB/T 10440—2008 |
| 10 | 快速泄漏试验 | GB/T 10440—2008 |
| 注：a适用于执行标准为GB 4806.13—2023，且直接接触食品层为塑料材质的产品。 |  |  |

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3 依据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”和卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条：“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物指标不合格不进行复检。

9附则

本细则编写单位：大连产品质量检验检测研究院有限公司。