泉台管环审〔2020〕2号

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局

关于年产机制砂50万立方米项目的批复

福建省南安市亿宝石子有限公司：

你单位报送的由福建省华厦能源设计研究院有限公司编写的《年产机制砂50万立方米项目环境影响报告表》收悉（以下简称报告表），经研究，批复如下：

一、项目位于泉州台商投资区张坂镇塘园村，建设内容包括扩建年产机制砂50万立方米。具体建设内容、主要生产设备等以报告表核定为准。

根据项目环境影响评价结论，在你单位严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，同意本项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施办理环评审批手续。

- 项目实施过程中应重点做好以下环保工作：

- 1、项目应实行雨污分流，生产废水经沉淀后循环回用，不得外排，项目场区范围应建设截排水沟，初期雨水经收集后引至沉淀池处理回用，生活污水经收集处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于周边林地灌溉。

2、项目应采取有效措施防止粉尘污染，强化扬尘治理。场区设置洗车台等设施，做好地面硬化、绿化，采取封闭作业及喷淋等措施减少输送、破碎及筛选等过程产生的粉尘污染，厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

厂界应设置围墙，原辅料及成品应规范建设堆放料仓、遮挡。物料运输应采取密闭式运输或采取覆盖等防止扬尘污染措施，严禁车辆超载，避免滴、洒、漏，做好运输车辆保洁，合理规划运输路线，减少二次扬尘对沿线环境的影响。

3、噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,使厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

4、规范设置固废收集、贮存场所。一般固废集中收集后无害化处理，贮存场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单有关要求，严禁随意倾倒、弃置。生活垃圾由环卫部门定期清理。

三、你公司应严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

四、该项目环境影响报告表经批复后，若工程建设的性质、规模、地点等发生重大变化，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

泉州台商投资区管理委员会环境与国土资源局

2020年1月9日